学号：19200135221  姓名：胡恒宇　实验日期：2022.04.15  成绩评定：　　　　　。

| 实验名称： | 实验一 运算部件实验：加法器 |
| --- | --- |
| 实验内容： 1. 设计一个全加器。 2. 设计一个8位行波进位加法器。 |  |
| 实验目的： 1. 熟悉用Quartus II进行逻辑电路设计的方法。 2. 通过8位加法器的设计，掌握行波进位加法器的基本原理。 |  |
| 图形设计电路图： - 全加器 能对两个1 位二进制数相加并考虑低位来的进位（即相当于3 个1 位二进制数的相加）得到“和”及“进位”的逻辑电路，称之为全加器，其中A和B分别为两个1 位二进制数的输入；Cin 为低位来的进位输入；S 和Cout 分别为相加后形成的“和”及向高位的“进位”输出。 2．8位行波进位加法器 行波进位加法器是把n位全加器串联起来，低位全加器的进位输出连到相邻的高位全加器的进位输入，各位相加是并行的，但其进位信号是由低位向高位逐级传递的，好像行波一样，高位的和要等低位的进位形成后才能确定，最后最高位的进位和符号位的进位进行异或运算，可以得到是否溢出的信息。 仿真结果与分析： - 全加器 仿真波形图 注意使用2进制，有计划仿真，要包含真值表中的所有情况 结果分析 需在仿真图中的对数据标号，并列表显示，然后分析 输入; 输出. Ai; Bi; Ci; Cout; S. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 0; 1. 0; 1; 0; 0; 1. 0; 1; 1; 1; 0. 1; 0; 0; 0; 1. 1; 0; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 1; 0. 1; 1; 1; 1; 1. 结果与全加器真值表相符，根据全加器的真值表，可得出全加器的逻辑表达式为 Si = Ai Bi Ci-1 + Ai Bi Ci-1 − + Ai Bi Ci-1 + Ai Bi Ci-1 Ci = AiBi + AiCi-1 + BiCi-1 - 8位加法器 注意使用十进制数表示，实验数值A、B、C采用随机数方式，以有符号数形式显示 选取一组随机数，包含（正正、负负、正负、负正）、溢出（正溢、负溢）的情况， 如果随机生成的数不合适，可以手动修改，注意采用与其他同学不同的数据。 避免因雷同导致报告扣分。 仿真波形图 结果分析：要全面，（正正、负负、正负、负正）、溢出（正溢、负溢） A; B; S; Overflow. 正正; 32; 54; 86; 0. 正负; 15; -42; -27; 0. 负负; -101; -22; -123; 0. 负正; -87; 8; -79; 0. 正溢; 107; 96; -53; 1. 负溢; -56; -118; 82; 1. Overflow为0表示无正溢、负溢，结果正确； A为107，B为96，相加后超过128，求补为-53，正溢出； A为-56，B为-118，相加后超过-128，求补为82，负溢出；结果正确 心得体会： 通过本次实验，设计了一个全加器，一个8位行波进位加法器，熟悉用Quartus II进行逻辑电路设计的方法，通过8位加法器的设计，熟悉行波进位加法器的基本原理。 |